# Компакт

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАСОС

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ (ОПРЕССОВКИ)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Поздравление

Насос, который вы приобрели, изготовлен из высококачественных материалов по современным технологиям, что определяет его широкую известность и высокую оценку во всех странах мира.

В настоящей инструкции содержится важная информация по основным правилам техники безопасности при работе насоса и уходу за ним.

Просим внимательно прочесть эту инструкцию и соблюдать приведенные в ней правила безопасной работы насоса.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Горизонтальный насос Компакт 60-120 предназначен для гидравлических испытаний систем водоснабжения  и небольших водоводов.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения насоса или его ненормальную работу, если он используется с нарушением правил эксплуатации, не по назначению или подвергается

непредусмотренным механическим воздействиям.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| # Вместимость бака | 12 л |
| --- | --- |
| # Максимальное давление | 12 МПа (120 бар) |
| # Подача | 0,025 л за один ход, или 1 л за 40 ходов |
| # Размеры | 500х190х140 мм |
| # Масса | 7 кг |
| Размер штуцера под шланг | ½” |

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установите насос на надежной горизонтальной поверхности. Залейте в бак не менее 9 л чистой воды.

- Если возможно, заполните испытуемую систему при помощи электронасоса.

- Присоедините шланг насоса к испытуемой системе. Убедитесь, что выпускной кран закрыт.

- Создайте в испытуемой системе заданное давление. Чтобы поддерживать

это давление в течение продолжительного времени, не отсоединяя насоса, вам необходимо ознакомиться с пособием (HELP, арт. 44.00), не поставляемым вместе с насосом.

- После окончания испытания откройте выпускной кран и отсоедините высоконапорный шланг от испытуемой системы.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Используйте насос только по прямому назначению. Соблюдайте правила техники безопасности.

- Допускайте к работе с насосом только квалифицированный персонал. Не пускайте детей в зону работа насоса и его компонентов.

- Держите рабочую зону насоса в чистоте. Посторонние предметы и мусор могут представлять опасность при его работе.

- Избегайте внешних воздействий опасных агентов (например, легковоспламеняющихся жидкостей и газов).

- Обеспечьте достаточное освещение рабочей зоны.

- Не носите слишком просторную одежду, заправляйте длинные волосы под головной убор, перед работой снимайте ювелирные украшения и т.п.

- Используйте защитные очки.

- Регулярно проверяйте исправность насоса. Заменяйте изношенные части немедленно после обнаружения.

- Не допускайте посторонних лиц в зону вокруг насоса во время гидравлических испытаний.

- Уровень звукового давления во время работы насоса не должен превышать 83 Дб.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения насоса, вызванные его использованием не по назначению, несоблюдением инструкции и соответствующих предупреждений.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУУЖИВАНИЕ

Регулярно смазывайте поршень (8) консистентной смазкой, очищайте впускной фильтр (14) и клапаны.  Регулярно проверяйте, нет ли повреждений самого насоса и его шланга.

В случае нарушений нормальной работы насоса (не достигается заданное давление нагнетания , насос работает с перебоями и не обеспечивает постоянство давления):

- Проверьте, не засорился ли впускной фильтр.

- Проверьте выпускной кран: выверните пробку (18), выньте пружину (19) и шарик (20). Очистите шарик. Вставьте шарик и пружину обратно. Заверните кран.

Используйте только заводские запасные части. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию должен выполнять только специально обученный персонал или лица, знакомые с устройством и работой насоса.

Если вы решили больше не использовать насос, не допускайте к нему посторонних лиц.

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Ручка рычага

- Рычаг

- Стопор (6 шт.)

- Стойка рычага (2 шт.)

- Ось (2 шт.)

- Длинная ось

- Устройство блокировки рычага (по отдельному заказу)

- Поршень

- Уплотнение

- Шарик

- Уплотнение

- Винт (5 шт.)

- Корпус насоса

- Впускной фильтр

- Выпускная (нагнетательная) труба

- Выпускной кран

- Уплотнение

- Пробка

- Пружина

- Шарик

- Уплотнение

- Манометр

- Ограждение манометра (по отдельному заказу)

- Плита бака

- Винт (2 шт.)

- Бак

- Гайка (4 шт.)

- Шланг

M.G.F. snc Via Chico Mendes, 8 0 43054 Mezzano Inferiore (PR) – Италия

Тел.: 0039-521-818301			Факс: 0039-521-818202