ООО «БПК-инвест»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вантуз аэрационный чугунный фланцевый

1.Описание

-Вантузы предназначены для автоматического выпуска воздуха, скапливающего в повышенных точках водопровода, а также автоматического впуска воздуха при образовании вакуума в водопроводе

2. Технические характеристики

-Номинальный диаметр: от 50 мм до 150 мм.

-Стандартное рабочее давление: Pn min 0,2 max 1.6 МПа

-Рабочая температура до 90 *С.

-Область применения  : вода

3.Установка

- Устанавливается в высшей точке трубопроводной систем

-Устанавливается только в вертикальном положении

Спецификация

| № | Элемент конструкции | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Чугун с шаровидным графитом |
| 2 | Шар | Нержавеющая сталь |
| 3 | Внутренняя часть корпуса | Пластик |
| 4 | Уплотнительная прокладка | Резина NBR |
| 5 | Крышка 1 | Чугун |
| 6 | Гайка/Болт | Сталь |
| 7 | Крышка 2 | Сталь |
| 8 | Болт/гайка | Сталь |

Таблица размеров

| DN | L,mm | D,mm | С,mm | Н,mm | Болт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Размер | Кол-во |
| 50 | 175 | 165 | 125 | 145 | М18 | 4 |
| 65 | 175 | 185 | 145 | 145 | М18 | 4 |
| 80 | 175 | 200 | 160 | 165 | М18 | 4 |
| 100 | 175 | 220 | 180 | 180 | М18 | 8 |
| 150 | 175 | 285 | 240 | 220 | М23 | 8 |

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры.

4.Маркировка продукции

Маркировка наносится на корпус изделия и содержит следующие сведения :

-Номинальный диаметр DN ,мм

-Номинальное давление PN , бар

-Наименование материала корпуса изделия

5.Транспортировка и хранение

-Транспортировка изделий может осуществляться всеми видами транспорта в условиях исключающих их повреждение.

-Все работы по размещению и креплению изделий при перевозке должны производиться в соответствии с действующими правилами для конкретного вида транспорта.

-Изделия в упакованном виде могут хранится на открытом воздухи или в помещении при относительной влажности воздуха 50-85% и температурой от  -25 до +50 *С. , на расстоянии не менее 1 м от источника тепла  , исключающие их повреждение и деформирование.

6.Гарантии производителя.

-Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условии при соблюдении потребителем условий монтажа, транспортировки и хранения.

-Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода-производителя.

-Гарантия на изделие распространяется в течении 12 месяцев.

Производитель :   «Hebei Longyao Chengxin Valve Co., LTD» (Add: № 68 Weizhuang Town Industrial Zone, Longyao County, Hebei

Поставщик : ООО "БПК-инвест" Адрес: 220024 Республика Беларусь, г.Минск, ул.Корженевского, 20, каб. 7